«Изготовление изделия:  подставка для карандашей «Помощник» 
из плоских деталей с использованием 
программного обеспечения Adem 8.1 и 
настольной фрезерной машины Roland MDX-15»

Выполнил: Кротов Сергей Дмитриевич

МБУ СОШ №75 445005, г. Тольятти,

ул. Гидротехническая, 31
тел. (8482)  45-06-11

email: school75@edu.tgl.ru

Тольятти 2013

На уроках технологии мы изучаем понятия: изделие и деталь, чертёж детали, учимся создавать модели изделий, эскизы и чертежи. Мы стараемся воплотить все наши идеи сначала на бумаге, а затем продумываем, какой материал можно применить для конкретного изделия.  Все это пригодится нам в дальнейшем для выбора будущей профессии.

Для выполнения чертежей и изготовления моделей мы используем программное обеспечение ADEM 8.1 и фрезерную машину  Roland MDX-15.

Цель работы: изготовить подставку для карандашей «Помощник» из пластика ПВХ на фрезерной машине Roland MDX-15.

Задачи:

- нарисовать эскиз изделия;

- выполнить деталирование изделия и эскизы деталей изделия, создать бумажную модель;

- с помощью программного обеспечения ADEM 8.1 разработать чертежи деталей изделия;

- создать технологический процесс для фрезерования деталей на фрезерной машине Roland MDX-15

Описание изделия

«Помощник» - декоративная подставка для карандашей, состоящая из семи плоских деталей, 3 из которых парные

Деталь №1

Деталь №2 (3)

Деталь №4 (5)

Деталь №6 (7)

.

Чертежи деталей и технологический процесс фрезерования изделия реализованы в системе сквозного проектирования CAD/CAM/CAPP ADEM 8.1

Деталь № 1 представляет собой симметричную фигуру. Для построения прямолинейных контуров детали я воспользовался инструментом «Ломаная», сопряжения линий построены с помощью инструмента  «Дуга».

При построении контуров этой детали я столкнулся проблемой замыкания отдельных частей контура. Замкнутость контура, по которому будет в дальнейшем происходить фрезерование, необходима для создания технологического процесса. Инструмент «Сборка элементов» позволил выявить участки незамкнутого контура, а с помощью  инструментов «Продление» и «Корректировка» удалось замкнуть контур.

Деталь № 2 (№3)  реализована с помощью инструментов «Ломанная линия» и «Сплайн».

Деталь №4 (№5) 	 Деталь №6 (№7)

выполнены с помощью инструмента «Сплайн»

Технологический процесс, основные параметры

Изделие изготовлено из материала ПВХ 5 мм, фрезерование произведено  фрезерно-гравировальным станком «MODELA MDX - 15».

Инструмент:

- фреза концевая d=3 мм,

- диаметр хвостовика 6 мм.

Фрезерование стенки.

Подача: 720 мм/мин.

Вывод

При выполнении работы я научился выполнять деталирование изделия, работать инструментами «Ломанная линия» и «Сплайн», узнал как создавать замкнутый контур и исправлять ошибки при создании контура, разобрался в создании технологического процесса.

У меня появился новый друг  «Помощник», сделанный моими руками. Он сидит на полке, болтает ногами и наблюдает за занятиями. С таким помощником делать уроки стало легче и веселее.